| l.p. | Element wyposażenia – nagłośnienie / multimedia | Specyfikacja | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kolumna głośnikowa szerokopasmowa aktywna System 1 | aktywna kolumna głośnikowa z cyfrowym wzmacniaczem klasy D minimalna moc wzmacniacza moc - 1000W moc ciągła RMS masa własna maksymalna 17 kg maksymalne SPL 127dB głośniki: niskotonowy minimum 12”, wysokotonowy 1,4” Pasmo przenoszenia 47Hz – 21kHz specjalnie stworzone komponenty, zwiększające efektywność kolumny precyzyjnie zaprojektowana charakterystyka kierunkowa głośnika wysokotonowego zapewnia odpowiednie pokrycie dźwiękiem wbudowany mikser: dwa wejścia Combo (XLR-1/4&rdquo), kontrola głośności, zbalansowane wyjście XLR Kontrola głośności za pomocą pokrętła Gwintowane otwory montażowe rozmiar M10 lekka, przenośna konstrukcja z wygodnymi uchwytami Możliwość położenia kolumny na boku pod kątem żeby służyła jako odsłuch sceniczny możliwość montażu na statywie (standard 35mm) wytrzymały grill malowany proszkowo | 2 |
| 2 | Mikser dźwięku z procesorem efektowym System 1 | 6 kanałowy mikser z wyjściem stereo w obudowie do montażu w szafie RACK Złącze RS-232 6 zbalansowanych wejść COMBO XLR Przełącznik LINE/MIC przy każdym wejściu 3-pasmowa korekcja barwy, Każde wejście posiada odpowiednio pokrętło od przodu urządzenia Wzmocnienie wejścia -52dB Maz poziom wyjścia – suma +16dB SN > 103dB Przystosowany do montażu w szafie RACK Pasmo przenoszenia 22Hz – 22kHz | 1 |
| 3 | Monitor głośnikowy naścienny pasywny System 2 | Minimum 139 mm głośnik niskotonowy Minimum 25mm głośnik wysokotonowy ceramiczno-aluminiowy pasmo przenoszenia minimum 55Hz - 30kHz czułość minimum 109dB impedancja 8Ω Masa własna nie więcej niż 4kg Nagwintowany fabrycznie otwór do uchwytu ściennego W zestawie uchwyty ścienne ze śrubą | 4 |
| 4 | Aktywny głośnik niskotonowy System 2 | Minimum 250mm głośnik niskotonowy Pasmo dolne minimum -30dB Pasmo górne z regulacją od 50 do 120Hz Wyjście wzmacniacza minimum 100W Przełącznik fazy 0-180stopni Włącznik zasilania Złącza 12V trigger RCA x 2 LFE x 1 Masa własna nie więcej niż 11kg | 1 |
| 5 | Wzmacniacz z procesorem dookólnym System 2 | ilość kanałów 5.1 Moc wyjściowa 115W Serwisy strumieniujące: SPOTIY, TIDAL, NAPSTER, DEEZER technologia DLNA Odtwarzane pliki AAC, AIFF, ALAC, FLAC, MP3, WAV, WMA Komunikacja WiFi, Bluetooth HDMI x4 | 1 |
| 6 | Statyw kolumnowy System 1 | nogi: minimum 79 cm regulacja wysokości bezstopniowa z blokadą regulowana wysokość: minimalna: 120, maksymalna: 200 cm materiał: stal cienkościankowa ładowność: minimum 59 kg waga: nie więcej niż 6,5 kg kolor: malowanie proszkowe, kolor czarny | 2 |
| 7 | Okablowanie systemu nagłaśniającego System 1 | okablowanie mikrofonowe typu XLRF-XLRM z przewodów oraz wtyczek o uznanej reputacji - 15 metrów – 2 sztuki - 5 metrów – 2 sztuk - 3 metry – 6 sztuk przedłużacze zasilające 230V z uziemieniem minimum 3x1,5mm2, z gniazdami na kablu minimum 4 gniazda każdy - 10 metrów – 2 sztuki - 5 metrów – 2 sztuki - 3 metry – 2 sztuki wszystkie przewody w kolorze czarnym z izolacją gumową typu OW | 1 |
| 8 | Projektor multimedialny System 1,2 | 1-modułowy układ 3LCD rozdzielczość znamionowa minimum WXGA 1280x800 jasność: minimum 3 700 ANSI LUMEN kontrast minimum 16 000:1 lampa projekcyjna żywotność minimum 15 000h w trybie eco, 10 000 w trybie normalnym głośność minimum 29 dB (w trybie Eco) współczynnik projekcji minimum 1.2 – 2.1 : 1 Ogniskowa minimum 17,4-29 mm Przysłona co najmniej F=1.7-2.2. Zoom minimum x1.7 Odległość projekcji minimum 0.94 – 11.59m Głośność nie więcej niż 29dB (eco) Wejścia video minimum 1xVGA, 2 x HDMI, 1xRCA Wyjścia video minimum 1 x VGA Wejścia / wyjścia audio 2x3,5 mm jack, 2 x RCA stereo, 1x3,5 mm jack (out) Głośnik TAK 1 x 16W Kontrola RJ45, RS232 Funkcje: - Transmisja obrazu przez sieć LAN - Automatyczne dopasowanie geometrii obrazu - obsługa myszki komputerowej i prezentacji bez komputera - dostępne darmowe oprogramowanie producenta do sterowania projektorem przez sięc. | 2 |
| 9 | Ekran elektrycznie rozwijany System 1 | format powierzchni oglądane 16:10 –dopasowana do projektora podstawa robocza ekranu 290cm powierzchnia ekranu Matt White - gain 1.0, kąt widzenia 100°, materiał – Matt White Czarny tył powierzchni ekranowej sterowanie radiowe po IR kaseta aluminiowa biała | 1 |
| 10 | Ekran elektrycznie rozwijany System 2 | format powierzchni oglądane 16:10 –dopasowana do projektora podstawa robocza ekranu co najmniej 170cm Czarny tył powierzchnia ekranu Matt White - gain 1.0, kąt widzenia 100°, materiał - włókno szklane/PCV sterowanie radiowe po IR czarna Ramka, kaseta aluminiowa biała | 1 |
| 11 | Zawiesie do projektora System 1,2 | Płynna regulacja położenia projektora niezależnie pochył góra/dół +/- 20 ° i przechył lewo/prawo: +/- 10° mechanizm szybkiego mocowania projektora Prowadzenie przewodów w uchwycie | 2 |
| 12 | Zestaw mikrofonowy bezprzewodowy podwójny z nadajnikiem „do ręki” System 1,2 | Ilość kanałów: minimum 32 Mocowanie RACK 1U Odbiornik podwójny obsługujący dwa nadajniki Masa własna odbiornika maksymalnie 2,3kg S/N >105dB THD <0,7% Zakres częstotliwości 606 MHz – 621 MHz 2 złącza zbalansowane XLR (wyjście) 1 złącze niezbalansowane 6,3mmTS JACK Panel frontowy wykonany ze stali Synchronizacja z nadajnikami za pomocą diody IR Dwa wyświetlacze ciekłokrystaliczne monochromatyczne Po 4 przyciski funkcyjne na każdy kanał 1 główny przycisk zasilania na panelu frontowym Dwa nadajniki doręczne Zasięg nadajnika minimum 60m Charakterystyka kardioidalna Wykonanie z aluminium | 2 |
| 13 | Zestaw mikrofonowy bezprzewodowy podwójny z nadajnikiem „do ręki” System 1,2 | Ilość kanałów: minimum 32 Mocowanie RACK 1U Odbiornik podwójny obsługujący dwa nadajniki Masa własna odbiornika maksymalnie 2,3kg S/N >105dB THD <0,7% Zakres częstotliwości 606 MHz – 621 MHz 2 złącza zbalansowane XLR (wyjście) 1 złącze niezbalansowane 6,3mmTS JACK Panel frontowy wykonany ze stali Synchronizacja z nadajnikami za pomocą diody IR Dwa wyświetlacze ciekłokrystaliczne monochromatyczne Po 4 przyciski funkcyjne na każdy kanał 1 główny przycisk zasilania na panelu frontowym Dwa nadajniki doręczne Zasięg nadajnika minimum 60m Charakterystyka kardioidalna Wykonanie z aluminium | 2 |
| 14 | Okablowanie dla multimediów System 1,2 | długość dobrać po określeniu lokalizacji urządzeń medialnych min. 21 Gbps przepustowość do 100 Mbit/s pomiędzy urządzeniami FullHD 1080p+ Master Audio™ obsługa odświeżania 120Hz, 240Hz, 480Hz i 600Hz min. 16-bit Deep Color | 2 |
| 15 | Szafa typu RACK 19” na urządzenia System 1,2 | wysokość minimum 15U wymiary dostosowane do systemów 1 i 2 4 koła gumowe (min. 2 z hamulcem) Zamek na klucz Masa własna nie więcej niż 21 kg Wyposażona w listwę zasilającą RACK 1U –minimum 8 gniazd Półka RACK 1U na akcesoria | 2 |
| 16 | USŁUGA MONTAŻU | Urządzenia należy zamontować w pomieszczeniach wskazanych przez zamawiającego. Należy uwzględnić estetyczne prowadzenie okablowania. Projektor w Sali wystawowej na poddaszu należy zamontować na legarze. Ekran na poddaszu należy zamontować w taki sposób aby płaszczyzna ekranu nie przeszkadzała w urządzeniach znajdujących się na ścianie. Ekran w małym pomieszczeniu spotkań należy zamontować na ścianie a projektor pod sufitem. Należy doprowadzić okablowanie do urządzeń i skonfigurować system. | komplet |