Załącznik 7 do SIWZ

ZP.271.13.2020

Opis zadań inwestycyjnych  pod wspólną nazwą:  „Przebudowa ulic zlokalizowanych na terenie Gminy Cedry Wielkie

- Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulic zlokalizowanych na terenie Gminy Cedry Wielkie.

- Zamówienie podzielone zostało na 4 odrębne zadania:

Zadanie 1 - Przebudowa ulicy Serowej w Leszkowy poprzez wykonanie nakładki                z asfaltobetonu. W zakres prac objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, wchodzi, w szczególności:

a) Przebudowa układu drogowego drogi gminnej na dz. nr dz. nr 233/12 obręb Kiezmark 0006, Gm. Cedry Wielkie i dz. nr 47 obręb Leszkowy 0008, Gm. Cedry Wielkie                        w zakresie:

- remontu nawierzchni istniejącej drogi poprzez wykonanie nakładki bitumicznej z betonu asfaltowego warstwy ścieralnej  grubości 3cm oraz warstwy wiążącej grubości 4cm.                    Ze względu na niedostateczną szerokość istniejącej nawierzchni oraz jej nieregularny przebieg w pasie drogowym, należy wykonać obustronne poszerzenie jezdni. Projektowana szerokość nawierzchni jezdni wynosi 4,5m według planu sytuacyjnego. Nową konstrukcję jezdni należy ograniczyć krawężnikiem wtopionym 0cm.

- Ze względu na ograniczoną dostępność́ pasa drogowego koryto i podbudowę na poszerzeniach należy wykonać wspólnie dla poszerzenia i utwardzonego pobocza                 o konstrukcji jak dla poszerzenia, tj. warstwę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm lub destrukt grubości 10 cm. Podbudowę należy wykonać                     w jednej warstwie na podłożu gruntowym zagęszczonym do Is=1,00.

- Utwardzenie poboczy obustronnych należy wykonać szerokości 0,5 m. Pobocza należy wykonać ze spadkiem 6%.

b) Parametry techniczne drogi:

Kategoria drogi: Gminna

Klasa drogi: Lokalna

Długość odcinka: 313,97 mb +79,52 mb(pętla)

Szerokość jezdni: 4,5 m

Szerokość poboczy:	0,5 m

Nawierzchnia: asfaltowa

Spadek poprzeczny: daszkowy

- c) Konstrukcja drogi:

Przyjęto następującą konstrukcję wzmocnienia istniejącej nawierzchni (nakładka):

- ułożenie 4 cm warstwy ścieralnej z asfaltobetonu,

- ułożenie 3 cm warstwy wiążącej z asfaltobetonu,

- ułożenie siatki stalowej na masie nie gorszej niż „slurry seal” dla wzmocnienia konstrukcji drogi,

- Jezdnia drogi ograniczona z obu stron krawężnikiem wtopionym 0cm oraz utwardzonymi poboczami. Szerokość poboczy wynosi 0,5 m, spadek poprzeczny wynosi 6%.

- Połączenie nowej nawierzchni jezdni na początku i końcu należy wykonać na wcinkach długości min. 2m z każdej strony.

- Nakładkę należy stosować na istniejącej nawierzchni uznając ją za podbudowę.                     W miejscach poszerzenia jezdni należy zastosować pełną konstrukcję nawierzchni jezdni jak poniżej:

- 4cm warstwy ścieralnej z asfaltobetonu,

- 3cm warstwy wiążącej z asfaltobetonu,

- siatki stalowej dla wzmocnienia konstrukcji drogi,

- 25cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 lub też z tłucznia kamiennego,

- 15cm warstwa gruntu stabilizowanego cementem do wytrzymałości Rm=5MPa,

- 10cm pospółka.

d) Konstrukcja wjazdów bramowych:

- 8cm kostka betonowa,

- 5cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4,

- 25cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 lub też z tłucznia kamiennego,

- 15cm warstwa gruntu stabilizowanego cementem do wytrzymałości Rm=5MPa,

- 10cm pospółka.

- Jezdnia została wydzielona za pomocą krawężnika wtopionego, betonowego 0cm 
o wymiarach 15x30 cm na ławie z oporem.

- Konstrukcje zaprojektowano dla gruntów G3, w przypadku wystąpienia gorszych gruntów należy wymienić grunt do warstwy nośnej lub minimum 50cm. Dodatkowo w przypadku występowania na poziomie konstrukcji wody gruntowej należy zastosować geomembranę oraz warstwę odsączającą.

- W przypadku pętli, nawierzchni z płyt IOMB należy potraktować jako podbudowę             i zastosować nakładkę na siatce stalowej. W razie klawiszowania płyt należy te niezaklinowane wymienić i uzupełnić podbudową z kruszywa.

- Wykonawca winien wyrównać nawierzchnię przebudowywanej drogi przed położeniem siatki stalowej do stanu uniemożliwiającego fałdowanie się kładzionego wzmocnienia.

- e) Odwodnienie

- Należy zapewnić spływ wody opadowej z nawierzchni, odprowadzając powierzchniowo w pas drogowy.

- Teren budowy winien być zabezpieczony i  zagospodarowany zgodnie z organizacją ruchu na czas budowy, umożliwiając poruszanie się mieszkańcom oraz uwzględniać obowiązujące przepisy budowlane i BHP.

f) Wykonawca winien uwzględnić w wycenie czyszczenie i regulacje rowów                         w granicach pasa drogowego wraz z usunięciem i utylizacją krzaków.

g) Wykonawca winien zrealizować zadanie w oparciu o zapisy SIWZ, uwzględnić wszelkie koszty robót objętych projektem i zapisami SIWZ.

h) Zamawiający informuje, iż na realizację przedmiotowego zamówienia posiada Zgłoszenie Robót Budowlanych: Zaświadczenie Starosty Gdańskiego AB 6743.826.2019.MSK.GC z dnia 01.08.2019r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

Zadanie 2 - Przebudowa ulic Unisławy i Wschodnia w Trutnowy Drugie, poprzez wykonanie nakładki z asfaltobetonu, gmina Cedry Wielkie. W zakres prac objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, wchodzi, w szczególności:

a) Przebudowa układu drogowego drogi gminnej na dz. nr 78, 253, 255 obręb Trutnowy 0011, Gm. Cedry Wielkie w zakresie wykonania remontu nawierzchni metodą nakładki bitumicznej oraz poszerzenia jezdni do 4,5m (ul. Unisławy) i 3,5m (ul. Wschodnia) wraz z obustronnymi poboczami. Dodatkowo na ulicy Wschodniej należy wykonać dwie zatoki do mijania się pojazdów jadących z przeciwnych kierunków.

- Nakładki bitumiczne z betonu asfaltowego o warstwie ścieralnej  grubości 4cm oraz warstwie wiążącej grubości 3cm, a dla wzmocnienia należy ułożyć siatkę stalową. Ze względu na niedostateczną szerokość istniejącej nawierzchni oraz jej nieregularny przebieg w pasie drogowym, należy wykonać obustronne poszerzennie jezdni. Nową konstrukcję jezdni należy ograniczyć krawężnikiem wtopionym 0cm.

- Ze względu na ograniczoną dostępność pasa drogowego oraz łatwiejsze wykonanie, koryto i podbudowę na poszerzeniach należy wykonać wspólnie dla poszerzenia                       i utwardzonego pobocza o konstrukcji jak dla poszerzenia, tj. warstwę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm lub destrukt grubości 10 cm. Podbudowę należy wykonać w równych warstwach na podłożu gruntowym zagęszczonym do Is=1,00.

- Utwardzenie poboczy obustronnych należy wykonać o szerokości 0,5 m,                        ze spadkiem 6%.

b) Parametry techniczne drogi:

Kategoria dróg: Gminne

Klasa dróg: Lokalna

Długość odcinków: 997,26 mb

Szerokość jezdni: 4,5 m oraz 3,5m

Szerokość poboczy:	0,5 m

Nawierzchnia: asfaltowa

Spadek poprzeczny: daszkowy

- c) Konstrukcja drogi

Przyjęto następującą konstrukcję wzmocnienia istniejącej nawierzchni (nakładka):

- ułożenie 4 cm warstwy ścieralnej z asfaltobetonu,

- ułożenie 3 cm warstwy wiążącej z asfaltobetonu,

- ułożenie siatki stalowej na masie nie gorszej niż „slurry seal” dla wzmocnienia konstrukcji drogi,

Połączenie nowej nawierzchni jezdni na początku i końcu należy wykonać na wcinkach długości min. 2m z każdej strony.

Nakładkę należy stosować na istniejącej nawierzchni uznając ją za podbudowę.                       W miejscach poszerzenia jezdni należy zastosować pełną konstrukcję nawierzchni jezdni jak poniżej:

- 4cm warstwy ścieralnej z asfaltobetonu,

- 3cm warstwy wiążącej z asfaltobetonu,

- siatki stalowej dla wzmocnienia konstrukcji drogi,

- 25cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 lub też z tłucznia kamiennego,

- 15cm warstwa gruntu stabilizowanego cementem do wytrzymałości Rm=5MPa,

- 10cm pospółka.

Konstrukcja wjazdów bramowych oraz zatok do mijania:

- 8cm kostka betonowa,

- 5cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4,

- 25cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 lub też z tłucznia kamiennego,

- 15cm warstwa gruntu stabilizowanego cementem do wytrzymałości Rm=5MPa,

- 10cm pospółka.

Jezdnia została wydzielona za pomocą krawężnika wtopionego, betonowego 0cm 
o wymiarach 15x30 cm na ławie z oporem.

Konstrukcje zaprojektowano dla gruntów G3, w przypadku wystąpienia gorszych gruntów należy wymienić grunt do warstwy nośnej lub minimum 50cm. Dodatkowo w przypadku występowania na poziomie konstrukcji wody gruntowej należy zastosować geomembranę oraz warstwę odsączającą.

Wykonawca winien wyrównać nawierzchnię przebudowywanej drogi przed położeniem siatki stalowej do stanu uniemożliwiającego fałdowanie się kładzionego wzmocnienia.

- d) Odwodnienie

Wody opadowe zostaną odprowadzone powierzchniowo i zagospodarowane w pasie drogowym.

Teren budowy winien być zabezpieczony i  zagospodarowany zgodnie z organizacją ruchu na czas budowy, umożliwiając poruszanie się mieszkańcom oraz uwzględniać obowiązujące przepisy budowlane i BHP.

e) Wykonawca winien uwzględnić w wycenie czyszczenie i regulacje rowów                    w granicach pasa drogowego wraz z usunięciem i utylizacją krzaków.

f) Wykonawca winien zrealizować zadanie w oparciu o Dokumentację i zapisy SIWZ.

g) Zamawiający informuje, iż na realizację przedmiotowego zamówienia posiada Zgłoszenie Robót Budowlanych: Zaświadczenie Starosty Gdańskiego                                AB 6743.834.2019.PKA.GC z dnia 01.08.2019r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

Zadanie 3 - Przebudowa drogi w Długie Pole poprzez wykonanie nakładki z asfaltobetonu, gmina Cedry Wielkie. W zakres prac objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, wchodzi, w szczególności:

a) Przebudowa układu drogowego drogi gminnej na dz. nr 56, 248/8 obręb Długie Pole 0004, Gm. Cedry Wielkie w zakresie remontu ulicy metodą nakładki bitumicznej oraz poszerzenia jezdni do 4,5m. Ciąg pieszo rowerowy od strony północnej będzie realizowany w osobnym zadaniu zakres podany w zał. nr 11 do SIWZ.

- Remont nawierzchni istniejącej drogi poprzez wykonanie nakładki bitumicznej                z betonu asfaltowego warstwy ścieralnej  grubości 4cm oraz warstwy wiążącej grubości 3cm, a dla wzmocnienia należy ułożyć siatkę stalową. Ze względu na niedostateczną szerokość istniejącej nawierzchni oraz jej nieregularny przebieg w pasie drogowym, zaprojektowano obustronne poszerzenie jezdni. Projektowana szerokość́ nawierzchni jezdni wynosi 4,5m według planu sytuacyjnego.

- Nową konstrukcję jezdni od strony rowu należy ograniczyć krawężnikiem wtopionym 0cm natomiast od strony projektowanej ścieżki rowerowej wystającym 10 cm. Wszystkie prace wykonywane podczas remontu drogi należy dostosować do  zaprojektowanej wg odrębnego opracowania ścieżki, uwzględniając zaniżenie krawężników do przyszłych wjazdów na posesje.

- Podbudowę należy wykonać w równych warstwach na podłożu gruntowym zagęszczonym do Is=1,00.

b) Parametry techniczne drogi:

Kategoria dróg: Gminne

Klasa dróg: Lokalna

Długość odcinków:672,6 mb

Szerokość jezdni: 4,5 m

Nawierzchnia: asfaltowa

Spadek poprzeczny: 2% jednostronny

c) Konstrukcja drogi

Przyjęto następującą konstrukcję wzmocnienia istniejącej nawierzchni (nakładka):

- ułożenie 4 cm warstwy ścieralnej z asfaltobetonu,

- ułożenie 3 cm warstwy wiążącej z asfaltobetonu,

- ułożenie siatki stalowej na masie nie gorszej niż „slurry seal” dla wzmocnienia konstrukcji drogi,

Połączenie nowej nawierzchni jezdni na początku i końcu należy wykonać na wcinkach długości min. 2m z każdej strony.

Nakładkę należy stosować na istniejącej nawierzchni uznając ją za podbudowę.                         W miejscach poszerzenia jezdni należy zastosować pełną konstrukcję nawierzchni jezdni jak poniżej:

- 4cm warstwy ścieralnej z asfaltobetonu,

- 3cm warstwy wiążącej z asfaltobetonu,

- siatki stalowej dla wzmocnienia konstrukcji drogi,

- 25cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 lub też z tłucznia kamiennego,

- 15cm warstwa gruntu stabilizowanego cementem do wytrzymałości Rm=5MPa,

- 10cm pospółka.

d) Konstrukcja wjazdów bramowych:

- 8cm kostka betonowa,

- 5cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4,

- 25cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 lub też z tłucznia kamiennego,

- 15cm warstwa gruntu stabilizowanego cementem do wytrzymałości Rm=5MPa,

- 10cm pospółka.

Jezdnia została wydzielona za pomocą krawężnika wtopionego, betonowego 0cm 
o wymiarach 15x30 cm na ławie z oporem. Rzędna krawężnika od strony północnej będzie uzgodniona na etapie wykonawczym.

Konstrukcje zaprojektowano dla gruntów G3, w przypadku wystąpienia gorszych gruntów należy wymienić grunt do warstwy nośnej lub minimum 50cm. Dodatkowo w przypadku występowania na poziomie konstrukcji wody gruntowej należy zastosować geomembranę oraz warstwę odsączającą.

Wykonawca winien wyrównać nawierzchnię przebudowywanej drogi przed położeniem siatki stalowej do stanu uniemożliwiającego fałdowanie się kładzionego wzmocnienia.

- e) Odwodnienie

Jednostronny spadek nawierzchni pozwala na swobodny spływ wody z jezdni.

Teren budowy winien być zabezpieczony i  zagospodarowany zgodnie z organizacją ruchu na czas budowy, umożliwiając poruszanie się mieszkańcom oraz uwzględniać obowiązujące przepisy budowlane i BHP.

f) Wykonawca winien uwzględnić w wycenie czyszczenie i regulacje rowów                         w granicach pasa drogowego wraz z usunięciem i utylizacją krzaków.

Wykonawca winien zrealizować zadanie w oparciu o zapisy SIWZ.

g) Roboty winny być prowadzone z uwzględnieniem utrzymania bezpiecznego ruchu drogowego i pieszych.

h) Zamawiający informuje, iż na realizację przedmiotowego zamówienia posiada Zgłoszenie Robót Budowlanych: Zaświadczenie Starosty Gdańskiego                                 AB 6743.833.2019.PKA.GC z dnia 01.08.2019r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

Zadanie 4 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Długie Pole Pierwsze.

Zamawiający, korzystając z prawa opcji w zakresie zadania 4, zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy Pzp, określa maksymalną wielkość przedmiotu zamówienia. Jednocześnie wskazuje,                    iż minimalny zakres przedmiotu zamówienia (część gwarantowana) dotyczy zakresu opisanego w następujących punktach poniżej:

a) Przebudowa układu drogowego drogi gminnej,

b) Parametrów technicznych drogi,

c) Wykonanie robót drogowych,

d) Skrzyżowanie z drogą powiatową,

e) System odwodnienia drogi, kanalizacji sanitarnej,

g) Oświetlenie drogowe

h) Kanały technologiczne

i) Branżowe rozwiązania techniczne,

j) Uwagi dot. realizacji inwestycji,

k) Organizacja ruchu,

natomiast część objęta prawem opcji dotyczy zakresu opisanego w pkt f)                                      „Sieci wodociągowe”.

Warunkiem skorzystania przez zamawiającego z prawa opcji będzie posiadanie środków finansowych na zamówienie objęte prawem opcji.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w niepełnym zakresie. Warunkiem uruchomienia przez zamawiającego prawa opcji jest złożenie pisemnego oświadczenia woli o korzystaniu z prawa opcji z jednoczesnym wskazaniem zakresu prawa opcji.

W przypadku nieskorzystania przez zamawiającego z prawa opcji, wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

Skorzystanie z prawa opcji, tj. złożenie oświadczenia, o którym mowa powyżej, nastąpi najpóźniej do końca pierwszego kwartału 2021 r. Po upływie tego terminu zamawiający nie będzie mógł skorzystać z prawa opcji. Postanowienia SIWZ odnoszące się do części gwarantowanej przedmiotu zamówienia znajdują odpowiednie zastosowanie do części objętej prawem opcji.

W zakres prac objętych przedmiotem zamówienia, w zakresie zadania 4, wchodzi,                                w szczególności:

a) Przebudowa układu drogowego drogi gminnej na dz. 137, 118, 149, 98 obręb Długie Pole 0004, Gm. Cedry Wielkie w zakresie:

- wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego;

- wykonanie nawierzchni zjazdów z betonowej kostki brukowej i betonu asfaltowego;

- wykonanie nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego z betonowej kostki brukowej niefazowanej;

- wykonanie nawierzchni dojść do furtek z betonowej kostki brukowej;

- wykonanie remontu istniejących przepustów;

- usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną – sieci wodociągowe, elektroenergetyczne, teletechniczne;

- wykonanie oznakowania pionowego, poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;

- usunięcie drzew i krzewów kolidujących z inwestycją;

Projektowana ulica (oznaczenie KUw według zagospodarowania przestrzennego)

b) Parametry techniczne drogi :

- klasa drogi według MPZP: droga wewnętrzna

- kategoria ruchu: KR 2

- szerokość jezdni: 5.00 m

- szerokość ciągu pieszo – rowerowego: 2.50 m

- długość drogi: 824.30mb

c) W związku z powyższym planuje się:

Wykonanie robót drogowych:

- prace przygotowawcze, prace pomiarowe;

- rozbiórka elementów przewidzianych do przebudowy;

- usunięcie kolizji infrastruktury technicznej związanych z budową drogi;

- roboty ziemne związane z profilowaniem koryta pod nową konstrukcję jezdni, dojść do furtek, ciągu pieszo-rowerowego, zjazdów;

- remont przepustów;

- ułożenie krawężników i obrzeży;

- ułożenie warstw konstrukcyjnych dla poszczególnych elementów realizacyjnych;

- wykonanie nawierzchni ulic;

- wykonanie nawierzchni dojść do furtek, zjazdów, ciągów pieszo-rowerowych;

- wykonanie ewentualnych skarp i obsianie ich trawą;

- wykonanie zieleni w formie trawników;

- wykonanie oznakowania pionowego, poziomego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego;

- prace wykończeniowe;

- prace porządkowe, doprowadzenie terenu wokół prowadzonych robót do stanu pierwotnego;

| Określenie rodzaju nawierzchni |  |
| --- | --- |
| Rodzaj nawierzchni | Materiał |
| Jezdnia | Nawierzchnia bitumiczna |
| Ciąg pieszo - rowerowy | Betonowa Kostka Brukowa, niefazowana czerwona |
| Zjazdy | Betonowa Kostka Brukowa, niefazowana grafitowa/nawierzchnia bitumiczna |
| Dojścia do furtek | Betonowa Kostka Brukowa, fazowana szara |
| Pobocza | Destrukt asfaltowy / KŁSM 0/31,5 |

- Wlot przebudowywanego odcinka drogi gminnej do istniejącej drogi powiatowej znajdującej się na działce nr 98 – skrzyżowanie zwykłe typu T. Wlot do w/w drogi nie zmieni jej geometrii. W związku z przebudową przedmiotowej drogi, należy dowiązać się do istniejących nawierzchni.

- Wlot przebudowywanego odcinka drogi gminnej do istniejącej drogi na działce nr 118 oraz nr 149 – skrzyżowanie czterowlotowe o przesuniętych wlotach. Wlot do w/w dróg nie zmieni geometrii drogi. W związku z przebudową przedmiotowej drogi, należy dowiązać się do istniejących nawierzchni.

- d) Skrzyżowanie z drogą powiatową

- W projekcie przewidziano dowiązanie do zadania pn. "Budowa ciągu pieszo rowerowego wraz  z trzema zatokami autobusowymi w m. Długie Pole” opracowywanego przez Biuro Projektów Drogowych P. Kania. W związku z powyższym należy wykonać połączenie przebudowywanej drogi z drogą powiatową. Skrzyżowanie z w/w drogą gminną stanowi skrzyżowanie zwykłe typu „T”.

- Połączenie nawierzchni drogi dojazdowej z drogą wojewódzką przedstawiono                       w opracowaniu branży drogowej Układ Drogowy.

- e) System odwodnienia drogi, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej

- Droga zostanie odwodniona powierzchniowo poprzez nadanie odpowiednich spadków podłużnych oraz poprzecznych. Wody opadowe zostaną odprowadzone do istniejących rowów znajdujących się przy krawędzi przebudowywanej drogi.

- W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje się przebudowę  sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granic pasa drogowego. Przedmiotowa inwestycja wiąże się               z dokonaniem oczyszczenia wszystkich rowów przydrożnych i regulację ich skarp. Należy dokonać reprofilacji dna rowów, aby umożliwić spływ wód powierzchniowych zgodnie z pierwotnymi spadkami podłużnymi. Należy dokonać oczyszczenia rowów                 z chwastów, śmieci, zakrzaczenia, które może uniemożliwiać swobodny spływ wód powierzchniowych. Dodatkowo na całym odcinku inwestycji, należy dokonać remontu wszystkich przepustów znajdujących się w granicach pasa drogowego, poprzez wymianę uszkodzonych elementów. Należy dokonać remontu istniejących wylotów przepustów - ścianek czołowych oraz wylotów umocnionych brukiem lub innymi elementami betonowymi. Remont ścianek czołowych wykonać poprzez wymianę elementów na nowe o takich samych parametrach jak pierwotne.

- f) Sieci wodociągowe

W ramach inwestycji należy:

- przebudować, wymienić istniejącą sieć w 100 na nową sieć PE 100-RC PN10 na odcinku ok. 886m.

- wymienić odcinek wodociągu na wysokości posesji 116 i 118 po istniejącej trasie i wpiąć do nowej sieci;

- wybudować „sięgacze” sieci wodociągowej dn 110PE zakończone hydrantami;

- wybudować przyłącza wodociągowe zakończone studzienkami wodomierzowymi;

- wykonać regulację studni kanalizacji sanitarnej.

Włączenie przyłącza do sieci dn 110 PE należy wykonać poprzez komplet: opaska do nawiercania + zasuwa DN 50 mm.

Wykonawca, w ramach inwestycji, winien wykonać przyłącza wodociągowe od studni wodomierzowej do budynków wraz z przepięciem do nowej sieci. Zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane (par. 29 A) Wykonawca, winien uzyskać uzgodnienie z właścicielami gruntów 
i eksploatatorem gminnej sieci wod. kan. tj. firmą AQUA Cedry. Zamawiający udzieli wszelkiego możliwego wsparcia w uzgodnieniach. Wymagana jest geodezyjna dokumentacja powykonawcza na wykonane przyłącza. Wykonawca, w ofercie winien podać wycenioną  wartość ryczałtową pojedynczego przyłączenia budynku. W przypadku braku możliwości wykonania przyłącza z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. brak możliwości uzyskania zgody od Właściciela działki) należy wykonać stosowny Protokół konieczności                 i pomniejszyć Wartość Umowy o kwotę niewykonanych przyłączy.

Wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest do zapewnienia mieszkańcom ciągłości  w dostawie wody na własny koszt i własnym staraniem.

g) Oświetlenie drogowe

W ramach przedmiotu zamówienia należy wybudować nowy układu oświetlenia ulicznego. Istniejące oświetlenie znajdujące się wzdłuż drogi gminnej, należy zdemontować a oprawy przekazać Zamawiającemu. W ramach budowy oświetlenia należy wykonać:

- montaż słupów stalowych ocynk CS60-60/3 wraz z fundamentami – 2 kpl.;

- montaż słupów stalowych ocynk CS60-80/3 wraz z fundamentami – 24 kpl.;

- montaż opraw oświetleniowych LED 2+24 kpl.;

- montaż wysięgników – 2 kpl.;

- budowa linii kablowej nn 0,4 kV dł. 892/970m;

- budowa uziemienia poziomego;

- demontaż istniejących opraw – 16 szt.;

- h) Kanały technologiczne

Przedmiotowa inwestycja wiąże się z budową kanału technologicznego z rur HDPE fi 110/6,3  o długości ok. 892 m wraz ze studniami SKR -1 – 13 szt.

- i) Branżowe rozwiązania techniczne

Z projektowaną drogą związana jest konieczność usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną w zakresie sieci telekomunikacyjnej;

W ramach przedmiotu zamówienia należy dokonać zabezpieczenia istniejących sieci. Zabezpieczenie sieci wykonać zgodnie z wydanymi uzgodnieniami i warunkami technicznymi od poszczególnych gestorów sieci.

- j) Uwagi dotyczące realizacji inwestycji

- W celu wykonania nowoprojektowanej jezdni, ciągów pieszo-rowerowych i zjazdów należy rozebrać istniejące nawierzchnie,

- Podłoże formować i zagęszczać warstwami o grubości 20-30cm zgodnie z wymaganiami PN-S02205:1998 oraz specyfikacjami technicznymi D-02.00.00. Wskaźnik zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne wynosi Is=1,00.

-  Roboty związane z wykonaniem koryta pod konstrukcję, należy poprzedzić przekopami kontrolnymi w celu zabezpieczenia się przed ewentualną kolizją z urządzeniami obcymi niezinwentaryzowanymi.

-  Teren budowy powinien być zabezpieczony i zagospodarowany zgodnie organizacją ruchu na czas budowy oraz obowiązującymi przepisami budowlanymi i BHP.

- Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci. Bezpieczną odległość wykonywania robót ustala kierownik budowy w porozumieniu z właściwą jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te sieci. Miejsce robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić.

- Roboty ziemne w pobliżu sieci należy prowadzić ręcznie pod nadzorem odpowiednich służb. Punkty osnowy geodezyjnej należy chronić przed zniszczeniem. Natomiast te, które w trakcie realizacji inwestycji zostaną zniszczone, należy odtworzyć. Stabilizację i wyrównanie nowych punktów osnowy należy zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

- Wszystkie materiały użyte w czasie realizacji inwestycji oraz sposób ich wbudowania 
i odbioru powinny odpowiadać wymaganiom podanym w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. Odbiory robót oraz odbiór końcowy winny być dokonywane przy udziale Inspektora Nadzoru ze strony Inwestora oraz przedstawicieli gestorów poszczególnych sieci.

- k) Organizacja Ruchu

- Stała organizacja ruchu ujęta została w opracowaniu Stała Organizacja Ruchu, stanowiącym załącznik 12 do SIWZ.

- Teren budowy winien być zabezpieczony i  zagospodarowany zgodnie z organizacją ruchu na czas budowy, umożliwiając poruszanie się mieszkańcom oraz uwzględniać obowiązujące przepisy budowlane i BHP. W trakcie inwestycji należy uwzględnić ruch pojazdów.

l) Wykonawca winien zrealizować zadanie w oparciu o zapisy SIWZ

ł) Roboty winny być prowadzone z uwzględnieniem utrzymania bezpiecznego ruchu drogowego  i pieszych.

m) Zamawiający informuje, iż na realizację przedmiotowego zamówienia posiada Zgłoszenie Robót Budowlanych: Zaświadczenie Starosty Gdańskiego AB 6743.916.2019.LS.GC z dnia 22.08.2019r.  o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.