Załącznik 7 do SIWZ

NS: 271.14.2020

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNO-UŻYTKOWE DLA ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO                          Z NAPĘDEM 4x4 (KATEGORIA 2 – UTERENOWIONY) DLA JEDNOSTKI OSP KOSZWAŁY

| Lp. | WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO | OFEROWANE PARAMERTY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT |
| --- | --- | --- |
| I. | Warunki ogólne |  |
|  | Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać wymagania ustawy „Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 110 ze zmianami), wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy. |  |
|  | Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać wymagania zawarte w: - rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. z 2007 r., nr 143, poz. 1002, z późniejszymi zmianami), - rozporządzeniu ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości, z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz.U. z 2019 r., poz. 594) |  |
|  | Pojazd musi spełniać wymagania norm: PN-EN1846-1 oraz PN-EN1846-2 (lub równoważnych). Pojazd musi spełniać wymagania dla klasy średniej M (wg PN-EN1846-1 lub równoważnej). Pojazd musi spełniać wymagania dla kategorii 2 - uterenowionej (wg PN-EN1846-1 lub równoważnej). |  |
|  | Pojazd musi posiadać ważne świadectwo dopuszczenia do użytkowania wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. z 2007 r., nr 143, poz. 1002, z późniejszymi zmianami),oraz spełniać minimalne wymagania techniczne dla samochodów ratowniczo-gaśniczych . |  |
|  | Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2020 r. , poz.3). Wykonanie napisów na drzwiach kabiny kierowcy i dowódcy: OSP + nazwa oraz logo, a także oznakowanie numerami operacyjnymi zgodnie z obowiązującymi wymogami KG PSP jak wyżej (numer operacyjny zostanie przekazany po podpisaniu umowy z wykonawcą). Wykonanie napisu na klapie przedziału autopompy: OSP + nazwa oraz logo i numer operacyjny oraz wykonawca wykona loga projektów i instytucji dofinansowujących. |  |
|  | Pojazd musi posiadać oznakowanie odblaskowe konturowe (OOK) pełne zgodne z zapisami §12 ust.1, p.17 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia. Wyżej wymienione oznakowanie musi być wykonane z taśmy klasy C (tzn. z materiału odblaskowego do oznakowywania konturów i pasów) o szerokości co najmniej 50 mm, oznakowanej znakiem homologacji międzynarodowej. Oznakowanie to nie powinno być nadmiernie widoczne przy oświetleniu dziennym (światło naturalne). |  |
| II. | Podwozie z kabiną |  |
|  | Pojazd musi być fabrycznie nowy. Rok produkcji podwozia 2020. Silnik i podwozie z kabiną musi pochodzić od tego samego producenta. | Należy podać markę, typ i model oraz rok produkcji podwozia. |
|  | Maksymalna masa rzeczywista (MMR) pojazdu gotowego do akcji ratowniczo - gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekraczać 16000 kg. Rezerwa masy, tj. różnica pomiędzy MMR, a techniczną DMC, podzielona przez DMC i pomnożona razy 100, musi wynosić co najmniej 3% | Należy podać techniczną DMC, MMR i rezerwę masy wyrażoną w %. |
|  | Pojazd musi być wyposażony w urządzenia sygnalizacyjno - ostrzegawcze (świetlne i dźwiękowe), pojazdu uprzywilejowanego, jak opisano poniżej. - urządzenie dźwiękowe (co najmniej 3 modulowane tony) umożliwiające podawanie komunikatów słownych (funkcja megafonu). Wzmacniacz o mocy co najmniej 200 W (lub 2x100W). Głośnik o mocy co najmniej 200 W lub dwa głośniki o mocy co najmniej 100 W każdy (jeden z nich zamontowany pod przednim zderzakiem). Miejsce zamocowania sterownika i mikrofonu w kabinie zapewniające łatwy dostęp dla kierowcy oraz dowódcy. - belka sygnalizacyjna w technologii LED, o szerokości co najmniej 1750 mm i wysokości nie większej, niż 70 mm. Belka montowana na dachu kabiny, na podstawie z aluminium lub stali nierdzewnej, jak najniżej, tak, aby w części środkowej jej dolna krawędź była chroniona osłoną przeciwsłoneczną samochodu. Belka musi być wyposażona co najmniej w dwa moduły oświetleniowe typu LED umieszczone centralnie oraz co najmniej po jednym module typu LED na każdym boku belki. Belka bez napisów, moduły oświetleniowe belki w kolorze niebieskim, także od góry, - standardowa (kształt zbliżony do walca) sygnalizacyjna lampa typu LED, w kolorze niebieskim, umieszczona z tyłu pojazdu na dachu zabudowy, w osi pojazdu, z możliwością wyłączenia osobnym wyłącznikiem z kabiny pojazdu do jazdy w kolumnie. Standardowa (w kształcie zbliżonym do walca) sygnalizacyjna lampa błyskowa musi być zabezpieczona przed uszkodzeniem mechanicznym za pomocą „klatki”, umożliwiających ręczne umycie oraz zdemontowanie klosza lampy, bez konieczności demontażu „klatki”. Lampa wraz z „klatką” nie może wystawać powyżej najwyższego elementu zabudowy pojazdu. - fala świetlna typu LED, w kolorze pomarańczowym, umieszczona na tylnej ścianie nadwozia nad pokrywą skrytki autopompy. Urządzenie musi zapewnić „falę”: w lewo, w prawo, ze środka na zewnątrz, oraz sygnał ostrzegawczy naprzemiennie lewa i prawa strona fali świetlnej z możliwością zmiany prędkości wyświetlania sygnału w zależności od potrzeb. Fala świetlna wyposażona dodatkowo w dwie lampy sygnalizacyjne pulsujące typu LED, w kolorze niebieskim, połączone z sygnalizacją świetlną samochodu, - dodatkowe cztery lampy sygnalizacyjne pulsujące typu LED, prostokątne, w kolorze niebieskim, umieszczone z przodu na wysokości lusterka wstecznego samochodu osobowego. Całość oświetlenia pojazdu uprzywilejowanego musi spełniać wymagania R65 EKG/ONZ dla klasy 2 dla światła niebieskiego. Dokumenty potwierdzające spełnienie tych wymogów (świadectwo homologacji) muszą być przekazane w trakcie inspekcji produkcyjnej, lub przy odbiorze samochodu. Urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze oraz pozostałe urządzenia fabryczne samochodu nie mogą powodować zakłóceń urządzeń łączności radiowej zamontowanych w samochodzie. |  |
|  | Pojazd musi być wyposażony w kamerę cofania z monitorem umieszczonym w kabinie kierowcy. Monitor do kamery musi posiadać przekątną co najmniej 7 cali. Kamera musi być wodoodporna, umożliwiająca widoczność w nocy przy oświetleniu drogi cofania lampami cofania. Kamera powinna być przystosowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych mogących wystąpić na terenie Polski oraz posiadać osłonę minimalizującą możliwość uszkodzeń mechanicznych. Monitor przekazujący obraz zamontowany w kabinie, w zasięgu wzroku kierowcy. Kamera uruchamiana automatycznie po włączeniu biegu wstecznego w pojeździe. Dodatkowo możliwość uruchomienia kamery w dowolnym momencie przez kierowcę. |  |
|  | Podwozie pojazdu musi spełniać następujące warunki: - musi być wyposażone w silnik o zapłonie samoczynnym o mocy nominalnej co najmniej 290 KM (213kW) - silnik musi spełniać wymogi odnośnie czystości spalin zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, min. EURO 6 | Należy podać moc silnika w KM oraz w kW zgodnie z dokumentami homologacyjnymi producenta podwozia |
|  | Napęd 4x4, skrzynia redukcyjna do jazdy w terenie, blokady mechanizmów różnicowych, : - międzyosiowego, - osi tylnej, - osi przedniej, Na osi przedniej i tylnej koła pojedyncze. Koła wyposażone w ogumienie terenowe z bieżnikiem samooczyszczającym, dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych. Zawieszenie osi przedniej i tylnej mechaniczne, resory paraboliczne, amortyzatory teleskopowe, stabilizator przechyłów. Rozstaw osi pojazdu musi mieścić się w przedziale 3600–4000 mm. Pojazd musi być wyposażony w tylny zderzak lub urządzenie ochronne, zabezpieczające przed wjechaniem pod niego innego pojazdu. |  |
|  | Skrzynia biegów manualna (mechaniczna). |  |
|  | Układ hamulcowy : wszystkie hamulce tarczowe |  |
|  | Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, 6-osobowa w układzie siedzeń 1+1+4 usytuowanych przodem do kierunku jazdy. Kabina w postaci j.w. musi być wykonywana fabrycznie, seryjnie i dostarczana wraz z podwoziem przez producenta podwozia. Nie dopuszcza się kabiny wykonanej jako przeróbka kabiny pojedynczej (z miejscami w układzie 1+1). Kabina musi zapewniać dostęp do silnika. Podstawowa obsługa silnika musi być możliwa bez podnoszenia kabiny. Stopnie prowadzące do kabiny muszą być zamocowane na stałe. Nie dopuszcza się stopni wysuwanych lub rozkładanych. Wszystkie miejsca wyposażone w trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. Cztery miejsca siedzące dla załogi w tylnym przedziale kabiny, wyposażone w cztery uchwyty uniwersalne do aparatów powietrznych, pasujące do butli kompozytowych i stalowych (uchwyty z możliwością zakładania aparatów w pozycji siedzącej). Sposób mocowania winien zapewnić możliwość założenia aparatu bez konieczności wcześniejszego jego wypinania. Pozostałe dwa uchwyty do aparatów dla dowódcy i kierowcy zamocowane w zabudowie pojazdu lub kabinie. W przypadku mocowania aparatów w zabudowie, muszą być one na stelażu umożliwiającym samodzielne zakładanie aparatów bez zdejmowania ich ze stelaża. Kabina wyposażona w centralny zamek, klimatyzację i niezależne ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku. | Podać typ zawieszenia kabiny (pneumatyczny lub mechaniczny) |
|  | Pomiędzy kabiną, a zabudową pożarniczą powinna być zamontowana osłona ochronno-maskująca, o ile odstęp między kabiną, a zabudową jest większy, niż 50 mm. |  |
|  | Kabina musi być wyposażona w rejestrator jazdy zamontowany w kabinie w taki sposób, aby swoim zasięgiem obejmował drogę przed pojazdem, wyposażony w układ zasilania, uchwyt transportowy i kartę pamięci min. 64GB. Parametry minimalne: możliwość rejestracji obrazu z rozdzielczością Full HD 1920x1080p przy prędkości nagrywania 30 klatek/s, kąt widzenia - 140 stopni wyposażona w obiektyw stałoogniskowy o jasności f/1,8, obsługa wymiennych kart pamięci o pojemności 64GB (transfer min. 10 MB/s), obsługa minimum funkcji: automatyczne rozpoczęcie nagrywania wraz z uruchomieniem silnika, nagrywanie w pętli, tryb parkingowy, oprogramowanie do odtwarzania na zewnętrznym komputerze. |  |
|  | Kabina musi być wyposażona w: - indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, - niezależny układ ogrzewania i wentylacji umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, - lampy przeciwmgielne z przodu pojazdu, - wywietrznik dachowy, - klimatyzację, - zewnętrzną osłonę przeciwsłoneczną, - elektrycznie regulowane lusterka główne po stronie kierowcy i dowódcy, - lusterko rampowe - krawężnikowe z prawej strony, - lusterko rampowe - dojazdowe przednie, - lusterka zewnętrzne podgrzewane, - elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i dowódcy, - uchwyt do trzymania w tylnej części kabiny, - schowek pod siedziskami w tylnej części kabiny, - radio samochodowe z odtwarzaczem CD z głośnikami oraz nawigację satelitarną GPS zainstalowaną w polu widzenia kierowcy z aktualną mapą Polski, - podest z wyłącznikiem pod radiostacje, latarki (sprzęt zamawiającego) - reflektor ręczny pogorzeliskowy (szperacz), - radiotelefon przewoźny spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do instrukcji stanowiącej załącznik do rozkazu nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności radiowej (Dz.Urz. KG PSP z 2019 r., poz.7). Samochód wyposażony w instalację antenową wraz z anteną. Radiotelefon zasilany oddzielna przetwornicą napięcia. |  |
|  | Urządzenia kontrolne i sterujące, wymagane w kabinie kierowcy: - sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i podestów, - sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu oświetleniowego, - sygnalizacja załączonego gniazda ładowania, - główny wyłącznik oświetlenia skrytek, - sterowanie zraszaczami, - sterowanie niezależnym ogrzewaniem kabiny i przedziału pracy autopompy, - kontrolka włączenia autopompy, - wskaźnik lub kontrolka temperatury autopompy, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, - wskaźnik niskiego ciśnienia, - wskaźnik (manometr) ciśnienia w układzie zasilania działka wodno-pianowego, - załączanie oraz rozłączanie przystawki autopompy, - sterowanie falą świetlną |  |
|  | Fotele muszą być wyposażone w trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie oraz w zagłówki. Fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia. |  |
|  | Instalacja elektryczna musi być jednoprzewodowa, z biegunem ujemnym na masie lub dwuprzewodowa w przypadku zabudowy z tworzywa sztucznego. Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zabezpieczać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy maksymalnym obciążeniu. Instalacja elektryczna w kabinie kierowcy musi być wyposażona w dodatkowe gniazda umożliwiające podłączenie ładowarek do radiotelefonów przenośnych i latarek. Rodzaj i ilość gniazd uzgodniona z Zamawiającym. |  |
|  | Instalacja elektryczna musi być wyposażona w główny wyłącznik prądu bez odłączania urządzeń które wymagają stałego zasilania. |  |
|  | Integralny układ prostowniczy do ładowania akumulatorów pojazdu z zewnętrznego źródła 230V (wraz z przewodem zakończonym wtyczkami), z gniazdem przyłączeniowym umieszczonym, w pobliżu drzwi kierowcy. Urządzenie wyposażone w mechanizm automatycznego odłączania wtyczki z gniazda w momencie rozruchu silnika (w kabinie kierowcy świetlna i dźwiękowa sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła). |  |
|  | Instalacja pneumatyczna pojazdu musi zapewniać możliwość wyjazdu w ciągu 60 s od chwili uruchomienia silnika samochodu, po 12-godzinnym postoju bez uzupełniania powietrza w zbiornikach. Równocześnie musi być zapewnione prawidłowe funkcjonowanie hamulców. Instalacja musi posiadać integralne złącze sprężonego powietrza do uzupełniania układu pneumatycznego samochodu z sieci stacjonarnej, automatycznie odłączające się w momencie uruchamiania pojazdu, umieszczone po lewej stronie samochodu w pobliżu drzwi kierowcy (w kabinie kierowcy świetlna i dźwiękowa sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła). |  |
|  | Pojazd musi być wyposażony w dodatkowy, dźwiękowy sygnał pneumatyczny, włączany dodatkowym włącznikiem z miejsca dostępnego dla kierowcy i dowódcy. |  |
|  | Pojazd musi być wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego. Jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania. Dźwiękowy sygnał ostrzegawczy powinien mieć natężenie co najmniej 80 dB (A). |  |
|  | Wymagana kolorystyka: - elementy podwozia – czarne lub ciemnoszare, - błotniki i zderzaki – białe, - kabina, zabudowa – czerwony RAL 3000, - żaluzje skrytek w kolorze naturalnego aluminium, bez dodatkowego oznakowania. |  |
|  | Wylot spalin nie może być skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu. Wylot spalin musi być wyprowadzony na lewą stronę pojazdu na poziomie ramy i skierowany pod kątem 90º do osi podłużnej pojazdu. Wylot spalin musi być przystosowany do podłączenia końcówki wyciągu spalin (zarówno istniejącej z zaczepem mechanicznym, jak i planowanej z zaczepem magnetycznym), a jego umieszczenie musi umożliwiać łatwe i szybkie podłączenie tej końcówki. |  |
|  | Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachowywać swoje właściwości pracy w temperaturach otoczenia od –25°C do +50°C. |  |
|  | Pojemność zbiornika paliwa musi zapewniać przejazd co najmniej 300 km lub 4-godzinną pracę autopompy. |  |
|  | Silnik pojazdu musi być przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy określonych przez producenta, w czasie minimum 4 godzin podczas postoju. Przystawka odbioru mocy przystosowana do długiej pracy, z sygnalizacją włączenia w kabinie kierowcy. |  |
|  | Pojazd musi być wyposażony w system przeciwpoślizgowy ABS lub równoważny. |  |
|  | Pojazd musi być wyposażony w układ kierowniczy ze wspomaganiem. |  |
|  | Maksymalna wysokość całkowita pojazdu nie może przekroczyć 3300 mm z uchwytami na drabinę wysuwaną. Maksymalna długość całkowita pojazdu nie może przekroczyć 8000 mm |  |
|  | Prześwity: Prześwit pod osiami – co najmniej 250 mm Prześwit poza osiami – co najmniej 300 mm |  |
|  | Kąty: natarcia – co najmniej 23º zejścia – co najmniej 23º rampowy – co najmniej 18º |  |
|  | Pełnowymiarowe koło zapasowe zamocowane w samochodzie do przewożenia awaryjnego (miejsce zamocowania koła należy uzgodnić z Zamawiającym). |  |
|  | Pojazd musi być wyposażony w: - zaczepy typu szekla z przodu pojazdu 2 szt. i tyłu pojazdu 2szt., każdy z zaczepów musi wytrzymać obciążenie min. 100 kN służące do mocowania lin lub wyciągania pojazdu, - tylny zaczep holowniczy typu automatycznego paszczowego, zapewniający możliwość holowania przyczepy o masie co najmniej 3500 kg, gniazdo 24V na wtyczkę 7-pinową standardową, gniazdo pneumatyczne oraz gniazdo ABS do podłączania instalacji przyczepy |  |
| III. | Zabudowa pożarnicza |  |
|  | Zabudowa wykonana z materiałów odpornych na korozję typu: stal nierdzewna, aluminium, materiały kompozytowe (wyklucza się inne stale bez względu na rodzaj zabezpieczenia antykorozyjnego). W przypadku zastosowania zabudowy kompozytowej, krawędzie podestów oraz krawędzie zabudowy, przy których istnieje ryzyko uszkodzenia podczas zdejmowania lub wkładania wyposażenia powinny być zabezpieczone. Szkielet zabudowy musi być wykonany z profili stalowych nierdzewnych, poszycie zewnętrzne musi być wykonane z blachy aluminiowej lub z blachy aluminiowej i kompozytów. Nie dopuszcza się zabudowy samonośnej w całości kompozytowej. |  |
|  | Dach zabudowy musi być wykonany w formie podestu. Powierzchnia dachu musi być pokryta ryflowaną blachą aluminiową o właściwościach przeciwpoślizgowych, a obrzeża zabezpieczone balustradą ochronną wykonaną z aluminium lub z kompozytu. Balustrada musi być wykonana całkowicie w formie ciągłego pasa blachy lub kompozytu, bez żadnych przerw i otworów. Nie dopuszcza się balustrady ażurowej – relingu, ani elementów barierki rurowej. |  |
|  | Na dachu pojazdu musi być zamontowana zamykana skrzynia, wykonana z materiału odpornego na korozję (wymiary i kolor skrzyni do uzgodnienia z Zamawiającym w czasie realizacji zamówienia). Skrzynia musi być wyposażona w oświetlenie typu LED oraz system wentylacji. Ponadto na dachu pojazdu muszą być zamontowane uchwyty na drabinę (rodzaj drabiny do uzgodnienia na etapie realizacji z Zamawiającym) oraz uchwyty na sprzęt dostarczony przez Zamawiającego. |  |
|  | Drabina do wejścia na dach musi być składana lub wysuwana, wykonana z materiałów nierdzewnych, z powierzchniami stopni w wykonaniu antypoślizgowym, umieszczona z tyłu pojazdu po jego lewej stronie. W górnej części drabinki muszą być zamontowane poręcze ułatwiające wchodzenie. Odległość pierwszego szczebla od podłoża nie może przekroczyć 600 mm. |  |
|  | Na podeście roboczym na dachu pojazdu musi być zamontowane ręcznie sterowane działko wodno-pianowe z dyszą typu turbo, o skokowo regulowanej wydajności co najmniej 800-1200-1600 l/min i płynnie regulowanym kształcie strumienia od zwartego do rozproszonego. Podstawa działka (kolumna) musi być, ręcznie, w sposób mechaniczny, składana na dach zabudowy, tak, aby w pozycji spoczynkowej działko nie wystawało poza obrys zabudowy. Zakres obrotu działka w płaszczyźnie pionowej – co najmniej od - 10º do +75o. Przy podstawie działka musi być zamontowany ręczny zawór odcinający kulowy, pełnoprzelotowy. Dopuszcza się pełnoprzelotowy zawór odcinający innego typu, zamontowany w przedziale autopompy z możliwością zdalnego sterowania nim przy działku. Działko musi mieć możliwość podania piany ciężkiej. Stanowisko obsługi działka oraz dojście do stanowiska musi posiadać oświetlenie nieoślepiające, bez wystających elementów, załączane ze stanowiska obsługi pompy. |  |
|  | Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny muszą mieć wykonanie antypoślizgowe. |  |
|  | Półki sprzętowe muszą być wykonane z aluminium, z możliwością regulacji położenia wysokości półek. Wewnętrzne poszycia skrytek muszą być wykonane z anodowanej blachy aluminiowej. Wymagane po trzy skrytki na każdym boku pojazdu (w układzie 3+3),umożliwiające montaż deski ortopedycznej o wymiarach co najmniej 1860 x 430 x 160 mm. Maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu roboczym lub szuflady nie może przekroczyć 1850 mm od poziomu gruntu, lub odchylanych podestów roboczych. Jeżeli wysokość półki lub szuflady od poziomu gruntu przekracza 1850 mm konieczne jest zainstalowanie podestów umożliwiających łatwy dostęp do sprzętu, przy czym otwarcie lub wysunięcie podestów musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy. Dostęp do sprzętu – z zachowaniem wymagań ergonomii. |  |
|  | Skrytki na sprzęt i wyposażenie ruchome muszą być : wodo i pyłoszczelne , zamykane żaluzjami wodo- i pyłoszczelnymi, wykonanymi z materiałów odpornych na korozję (anodowanego aluminium), wspomaganymi systemem sprężynowym i zabezpieczającym przed samoczynnym zamykaniem, wyposażonymi w zamki zamykane na klucz (jeden klucz pasujący do wszystkich zamków). Zamknięcia żaluzji muszą być typu rurkowego lub równoważne. Wszystkie żaluzje powinny posiadać taśmy ułatwiające zamykanie umiejscowione po prawej stronie . |  |
|  | Pod każdą skrytką na sprzęt muszą być umieszczone rozkładane stopnie (podesty), o wytrzymałości co najmniej 200 kg, ułatwiające dostęp do sprzętu umieszczonego w skrytkach na górnym poziomie. Otwieranie stopni (podestów) wspomagane siłownikami gazowymi. Dolne podesty odchylane blokowane po zamknięciu przez opuszczone żaluzje, uniemożliwiające otwarcie podczas jazdy. Otwarcie podestu, musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy. Dostęp do sprzętu – z zachowaniem wymagań ergonomii. |  |
|  | Skrytki muszą być wyposażone w: - jeden co najmniej regał obrotowy na urządzenia ratownicze typu łom, młot, siekiera itp., - co najmniej cztery podesty wysuwane pod sprzęt hydrauliczny, agregat prądotwórczy, motopompę pływającą, motopompę szlamową itp., - co najmniej dwie szuflady na drobny sprzęt, - mocowanie deski ortopedycznej, - dwa mocowania na aparaty ODO posiadane przez użytkownika umożliwiające samodzielne zakładanie aparatów bez zdejmowania ich ze stelaża, Dolna półka (tj. półka na poziomie dolnego podestu) w co najmniej jednej z przednich skrytek (prawej lub lewej) musi pozostać niezabudowana instalacjami pojazdu w celu umieszczenia w niej, na wysuwanym podeście, ciężkiego sprzętu hydraulicznego, W jednej ze skrytek po prawej i lewej stronie pojazdu musi być wyprowadzone szybkozłącze instalacji pneumatycznej z wężem spiralnym o długości min. 2m zakończonym pistoletem przedmuchowym do wstępnego oczyszczenia sprzętu po zakończeniu działań. Skrytki na sprzęt oraz przedział autopompy powinny być wyposażone w odwodnienie. |  |
|  | Skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie typu LED, włączane automatycznie po otwarciu skrytki. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek musi być zainstalowany w kabinie kierowcy, |  |
|  | Pojazd musi być wyposażony w oświetlenie pola pracy o cechach jak niżej: - listwa LED umieszczona na każdym boku pojazdu w górnej części zabudowy pożarniczej, - oświetlenie powierzchni roboczej dachu lampami typu LED, - oświetlenie listwy typu LED umieszczone nad drzwiami kabiny załogi, - oświetlenie stanowiska obsługi działka i dojścia do niego lampami typu LED, nieoślepiające (skierowane wyłącznie poziomo), bez wystających elementów, Włączanie oświetlenia j.w. z przedziału autopompy oraz z miejsca kierowcy pojazdu. |  |
|  | Szuflady, podesty i wysuwane tace muszą być automatycznie blokowane w pozycji zamkniętej i otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem i wypadaniem z prowadnic. |  |
|  | Szuflady, podesty i tace wystające w pozycji otwartej poza obrys pojazdu musza posiadać oznakowanie ostrzegawcze. |  |
|  | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, muszą być skonstruowane tak, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach bojowych . |  |
|  | Zbiornik wody o pojemności nominalnej 3000 dm3 (tolerancja ± 5%), lub większy wykonany ze stali nierdzewnej lub kompozytu. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, oraz układ zabezpieczający przed wypływem wody podczas jazdy. Zbiornik musi posiadać łatwo otwierany właz rewizyjny, dostępny z dachu zabudowy oraz falochrony. Układ napełniania zbiornika z automatycznym zaworem odcinającym z możliwością ręcznego przesterowania zaworu odcinającego w celu dopełnienia zbiornika. | Podać nominalną pojemność zbiornika. Podać rzeczywistą pojemność zbiornika z dokładnością do 5 dm3. |
|  | Zbiornik wody musi być wyposażony w dwie nasady Storz 75, jedna z zaworem odcinającym kulowym, pełnoprzelotowym, druga sprzężona z automatyką tankowania, służące do napełniania zbiornika z hydrantu, umieszczone po bokach pojazdu (jedna z lewej i jedna z prawej strony) w ostatniej skrytce (licząc od przodu pojazdu), na poziomie pod pierwszą półką (licząc od dołu). Instalacja napełniania musi posiadać konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika. |  |
|  | Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności 10-11% pojemności zbiornika wody, wykonany z materiału odpornego na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów wody. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację. Zbiornik musi posiadać łatwo otwierany właz rewizyjny, dostępny z dachu zabudowy. Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym musi być możliwe z dachu pojazdu, poprzez właz umożliwiający napełnianie zbiornika środkiem bezpośrednio z opakowań handlowych o pojemności do 30 litrów. Dodatkowo pobieranie środka pianotwórczego musi być możliwe z poziomu gruntu, poprzez nasadę Storz 52, wyprowadzoną z tyłu pojazdu, w okolicy zderzaka. |  |
|  | Autopompa musi być zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym, podnoszoną klapą, wspomaganą dwoma siłownikami gazowymi z dodatkowym zabezpieczeniem ręcznym przed samoczynnym opadnięciem w razie awarii siłowników lub żaluzją. Przedział autopompy musi być ogrzewany niezależnym od pracy silnika urządzeniem, pochodzącym od tego samego producenta, jak urządzenie w kabinie kierowcy, zabezpieczającym układ wodno pianowy przez zamarzaniem w temperaturach do -25 0C. |  |
|  | Autopompa dwuzakresowa, o wydajności stopnia niskiego ciśnienia nie mniej, niż 2400 l/min. przy ciśnieniu 0,8 MPa, dla głębokości ssania 1,5 m lub przy zasilaniu ze zbiornika własnego oraz nie więcej, niż 3000 l/min. przy ciśnieniu 0,8 MPa, dla głębokości ssania 1,5 m lub przy zasilaniu ze zbiornika własnego. Dopuszcza się autopompę klasy A24/8 Wydajność stopnia wysokiego ciśnienia w każdym z powyższych przypadków co najmniej 400 l/min. przy ciśnieniu 4,0 MPa. | Podać klasę i parametry autopompy. |
|  | Przystawka odbioru mocy przystosowana do długiej pracy, z sygnalizacją włączenia w kabinie kierowcy. |  |
|  | Układ musi umożliwiać jednoczesne podanie wody lub wodnego roztworu środka pianotwórczego do: - dwóch nasad tłocznych Storz 75, zlokalizowanych po bokach pojazdu (jedna z prawej i jedna z lewej strony pojazdu), w ostatniej skrytce (licząc od przodu pojazdu), na poziomie pod pierwszą półką (licząc od dołu) - wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia, - działka wodno-pianowego zamontowanego na dachu pojazdu, - instalacji zraszaczowej. |  |
|  | Dodatkowo muszą być zamontowane dwie nasady Storz 75 (dla autopompy o wydajności od 2400 l/min. do 3000 l/min. przy ciśnieniu 0,8 MPa) zlokalizowane po bokach pojazdu (jedna z prawej i jedna z lewej strony pojazdu), w ostatniej skrytce (licząc od przodu pojazdu), na poziomie pod pierwszą półką (licząc od dołu). Nasady tłoczne muszą być umieszczone obok siebie, w odległości umożliwiającej swobodne mocowanie na nich węży pożarniczych i elementów armatury oraz swobodne operowanie kluczami do łączników. Nasady do tankowania mogą być umieszczone obok nasad tłocznych lub pod nimi, przy zachowaniu warunków j.w. |  |
|  | Zarówno wlot ssawny autopompy, jak i wszystkie wyloty z autopompy do nasad tłocznych muszą posiadać zawory odcinające, zaślepki i oznakowanie . |  |
|  | Autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu. Może to być zrealizowane przez przewód bocznikowy (by-pass) stosowany w celu zabezpieczenia autopompy przed pracą na sucho przy chwilowym zamknięciu wylotów tłocznych. |  |
|  | Autopompa musi być wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody: - z głębokości 1,5 m w czasie do 30 s. - z głębokości 7,5 m w czasie do 60 s. |  |
|  | Na wlocie ssawnym autopompy oraz na wlotach do napełniania zbiornika z hydrantu, muszą być zamontowane elementy zabezpieczające przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych (zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i ze zbiornika własnego pojazdu), gwarantujące bezpieczną eksploatację autopompy. |  |
|  | Autopompa musi być wyposażona w ręczny dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie stężeń co najmniej 3% i 6%, z tolerancja nie większą, niż ± 0,5% w całym zakresie wydajności autopompy. |  |
|  | W samochodzie musi być zamontowana automatyka utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia. |  |
|  | Układ wodno-pianowy musi być zbudowany w taki sposób, żeby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie niższe, niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego, dla głębokości ssania 1,5 m. |  |
|  | W przypadku umieszczenia w przedziale autopompy wyłącznika do uruchamiania silnika samochodu, uruchomienie silnika powinno być możliwe tylko dla neutralnego położenia dźwigni zmiany biegów. |  |
|  | W przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy: - manowakuometr, - manometr niskiego ciśnienia + dodatkowy manometr niskiego ciśnienia w kabinie kierowcy, z możliwością odwodnienia i przedmuchu sprężonym powietrzem przewodu, który go zasila; - manometr wysokiego ciśnienia, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu + dodatkowy wskaźnik poziomu wody umieszczony w kabinie kierowcy), - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku + dodatkowy wskaźnik poziomu środka pianotwórczego umieszczony w kabinie kierowcy, - miernik prędkości obrotowej wału pompy, - regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, - włącznik i wyłącznik silnika pojazdu (przy czym uruchomienie silnika pojazdu powinno być możliwe tylko przy neutralnym położeniu dźwigni zmiany biegów), - wskaźnik lub kontrolka temperatury cieczy chłodzącej silnika, - sterowanie automatycznym układem utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia z możliwością ręcznego sterowania regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy, - sterowanie automatycznym zaworem napełniania zbiornika z hydrantu z możliwością przełączenia na sterowanie ręczne, - schemat układu wodno-pianowego z oznaczeniem zaworów i opisem w języku polskim, - głośnik z mikrofonem sprzężony z radiostacją przewoźną zamontowaną na samochodzie umożliwiający odbieranie i podawanie komunikatów słownych, - załączenie oraz rozłączanie przystawki autopompy, - sterowanie falą świetlną, - wskaźnik lub kontrolka temperatury autopompy. Szczegółowe rozmieszczenie manometrów zostanie uzgodnione z Zamawiającym na etapie montażu pojazdu. |  |
|  | Samochód musi być wyposażony w co najmniej jedną wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia, o długości węża co najmniej 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno - pianową na prąd zwarty i rozproszony o regulowanym kącie rozproszenia, zawór zamknięcia/otwarcia przepływu wody. Pożądana jest dodatkowa nakładka na prądownicę do podawania piany ciężkiej. Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Wąż hydrauliczny, o nominalnym ciśnieniu pracy co najmniej 80 bar, musi posiadać gładką powłokę, bez odcisku tekstylnego, umożliwiającą łatwe usunięcie brudu. Zwijadło musi być wyposażone w rolki prowadzące ułatwiające rozwijanie i zwijanie linii. Zwijadło musi być umieszczone w ostatniej skrytce (licząc od przodu pojazdu), z prawej strony pojazdu, na poziomie środkowej półki. Musi być zapewniona możliwość przedmuchu linii sprężonym powietrzem (odwodnienia) z instalacji pneumatycznej samochodu oraz ze źródła zewnętrznego. Sterowanie odwodnieniem z przedziału autopompy lub przy zwijadle szybkiego natarcia. Tylni pionowy narożnik zabudowy po stronie linii szybkiego natarcia musi być zabezpieczony przed wycieraniem np. przy pomocy kątownika ze stali nierdzewnej. |  |
|  | Zwijadło musi być wyposażone w dwa niezależne rodzaje napędu tj. elektryczny i ręczny – za pomocą korby oraz musi posiadać regulowany hamulec bębna. Układ napędu elektrycznego z zabezpieczeniem przeciwprzeciążeniowym i wyłącznikiem krańcowym. |  |
|  | Pojazd musi być wyposażony w instalację zraszaczową, zamontowaną w podwoziu, przeznaczoną do usuwania/ograniczania stref skażeń chemicznych lub do celów gaśniczych. Instalacja ta powinna spełniać wymagania jak niżej: - instalacja powinna być wyposażona w co najmniej cztery zraszacze, - dwa zraszacze powinny być umieszczone przed przednią osią, - dwa zraszacze powinny być umieszczone po bokach pojazdu, - instalacja powinna być wyposażona w dwa zawory odcinające (jeden dla zraszaczy przed przednią osią, drugi dla zraszaczy bocznych), uruchamiane z kabiny kierowcy, - instalacja powinna być tak skonstruowana, aby jej całkowite odwodnienie było możliwe po otwarciu zaworów odcinających. |  |
|  | Wszystkie elementy układu wodno-pianowego muszą być wykonane z materiałów odpornych na korozję i na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów wody. Nie dopuszcza się stosowania stali węglowej, niezależnie od rodzaju jej zabezpieczenia, ani aluminium niezabezpieczonego przed utlenianiem. |  |
|  | Konstrukcja układu wodno-pianowego musi umożliwiać jego całkowite odwodnienie przy użyciu co najwyżej dwóch zaworów. |  |
|  | Na tylnej ścianie zabudowy pojazdu, po stronie przeciwnej, niż drabina do wejścia na dach, musi być umieszczony wskaźnik poziomu wody i środka pianotwórczego w zbiornikach, widoczny w oświetleniu słonecznym z odległości co najmniej 20 m. |  |
|  | W zabudowie musi być zamocowany wysuwany moduł, zawierający mocowanie na tzw. umywalkę turystyczną, o pojemności co najmniej 10 litrów wody + zintegrowany dozownik na co najmniej 150 ml mydła oraz uchwyt z osłoną na ręczniki papierowe w rolce. |  |
|  | Pojazd musi być wyposażony w maszt oświetleniowy obrotowy, spełniający następujące wymagania: - wysuwany pneumatycznie, obrotowy, zasilany z instalacji elektrycznej podwozia, zabudowany na stałe w pojeździe z co najmniej dwoma reflektorami LED, o łącznym strumieniu świetlnym co najmniej 30 000 lm. Wysokość od podłoża, na którym stoi pojazd, do opraw czołowych reflektorów ustawionych poziomo, powinna wynosić co najmniej 4,5m. Musi być zapewniona możliwość sterowania reflektorami w pionie i w poziomie, bezprzewodowo, z poziomu gruntu. Stopień ochrony masztu i reflektorów – co najmniej IP 55. Złożenie masztu do pozycji transportowej powinno następować przy użyciu jednego przycisku. Umiejscowienie masztu nie powinno kolidować z działkiem wodno-pianowym, skrzynią sprzętową oraz drabiną. Sygnalizacja podniesienia masztu – w kabinie kierowcy na panelu kontrolnym. |  |
| IV. | Wyposażenie |  |
|  | Pojazd musi być wyposażony w wyciągarkę o napędzie elektrycznym i sile uciągu co najmniej 80 kN z liną o długości co najmniej 27 m, wraz z zabudową i zbloczem. Sterowanie pracą wyciągarki – przewodowo z pulpitu przenośnego. Ponadto wyciągarka powinna posiadać niezależne zabezpieczenie zasilania elektrycznego, zabezpieczające instalację elektryczną pojazdu przed uszkodzeniem w momencie przeciążenia wyciągarki. Końcowy odcinek liny (5 pełnych zwojów) powinien być pomalowany na kolor czerwony informujący operatora o konieczności zakończenia zwijania. Wyciągarka powinna zapewnić możliwość ręcznego rozwinięcia liny. Wyciągarka powinna być osłonięta stałą osłoną, wykonaną z materiałów kompozytowych, bez ostrych krawędzi. |  |
|  | Pojazd wyposażony w uchwyty na sprzęt zgodnie z „Standardem wyposażenia dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego przeznaczonego dla jednostki włączonej lub przewidzianej do włączenia do KSRG” z dnia 9 kwietnia 2019 r. oraz wykazu sprzętu określonego przez użytkownika w załączniku nr 1. Szczegóły dotyczące rozmieszczenia sprzętu uzgodni Zamawiający z Wykonawcą na etapie realizacji zamówienia. Montaż sprzętu na koszt Wykonawcy . |  |
|  | Pojazd musi posiadać taran (rura wykonana ze stali kwasoodpornej) zamontowany z przodu kabiny umożliwiający dodatkowe doświetlenie pola pracy, halogeny wykonane w technologii LED. |  |
|  | Pojazd musi być wyposażony w: kliny pod koła - 2 szt., zestaw narzędzi naprawczych podwozia pojazdu, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny, trójkąt ostrzegawczy, apteczkę podręczną, gaśnicę proszkową 2 kg, kamizelki ostrzegawcze - 2 szt. |  |
| V. | Warunki gwarancji i serwisu |  |
|  | Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia (podwozie samochodu wraz z zabudową, całość dostarczonego z nim stałego wyposażenia, podzespoły) objęty był minimum 24-miesięczną gwarancją jakości oraz rękojmią za wady. Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady liczy się od dnia odbioru przedmiotu Umowy przez Zamawiającego potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z pojazdem co najmniej następujących dokumentów: - instrukcji obsługi do podwozia samochodu, zabudowy pożarniczej oraz zainstalowanych urządzeń i wyposażenia, - aktualnego świadectwa dopuszczenia pojazdu do użytkowania w ochronie p.poż, - dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania pojazdu jako „samochód specjalny” wynikającej z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”. |  |
|  | Komplet dokumentacji, instrukcji itp. na sprzęt i wyposażenie dostarczone wraz z pojazdem – w języku polskim. |  |
|  | Instrukcja obsługi autopompy musi zawierać wykresy charakterystyki autopompy zamontowanej w pojeździe, co najmniej dla wysokości ssania 1,5 m oraz 7,5 m. |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest, po zamontowaniu sprzętu dostarczonego przez użytkownika (w uzgodnionej z nim konfiguracji rozmieszczenia) oraz po uzgodnieniu z użytkownikiem konfiguracji rozmieszczenia pozostałego, niedostarczonego, sprzętu na samochodzie, do wykonania i przekazania użytkownikowi bilansu masowego pojazdu z wyszczególnieniem co najmniej: - masy całkowitej pojazdu z załogą, pełnymi zbiornikami i wyposażeniem, - masy własnej pojazdu, - nacisków na oś przednią i tylną przy MMR, - obciążenia strony lewej i prawej pojazdu. |  |
|  | Co najmniej jeden punkt serwisowy podwozia na terenie Polski (podać adres punktu najbliższego siedzibie Zamawiającego). |  |
|  | Co najmniej jeden punkt serwisowy nadwozia na terenie Polski (podać adres punktu najbliższego siedzibie Zamawiającego). |  |
|  | Samochód wydany z pełnym zbiornikiem paliwa oraz płynu katalitycznego AdBlue. |  |
| Szczegóły dotyczące rozmieszczenia i typów poszczególnych elementów wyposażenia i mocowania do uzgodnienia na etapie realizacji zamówienia z Zamawiającym lub użytkownikiem pojazdu. Sprzęt do zamocowania dostarczy Zamawiający. |  |  |

……………..………………………………………………..

(Podpis przedstawiciela Wykonawcy)